《赵县经济开发区西区控制性详细规划》

公示稿

一、规划目的

为加强赵县经济开发区西区开发建设的规划管理工作，落实有关上位规划的要求，促进赵县经济开发区西区有序发展，特编制《赵县经济开发区西区控制性详细规划》，作为规划建设管理依据。

二、规划范围

规划区位于赵县经济开发区西区，为京港澳高速-新寨店镇界-308国道-环翠路-国洨街-六市庄等5个村庄北侧围合的区域，总用地面积21.8平方公里。就业人口规模为6万人，居住人口规模为1.6万人。

三、规划定位

京津冀产业省级示范区、河北省集聚竞争力生物产业基地和石家庄市绿色农副产品加工与食品制造基地。

四、规划结构

开发区西区规划形成“一心双轴五区”总体布局结构。

一心：在安济大道西、国柏路两侧布置园区主要公共设施用地，包括商务管理、研发、绿地等功能，形成综合服务核心。

双轴：指由自强路和安济大道形成的综合发展轴，两条轴线是开发区内交通联系的主轴，依托两条轴线将各个片区有机衔接，并在沿线合理布局相关功能，以推动整个经济开发区的发展。

五区：按照“产城融合”的思路，将开发区西区形成产业经济板块和生活服务板块，包括一个现代服务与居住区和四个产业区。

五、产业布局

规划主要打造先进装备制造产业区、生物医药产业区、农副产品加工与食品制造产业区、纺织服装产业区四大产业园区。各园区除发展主导产业外，对主导产业不干扰的产业也可适当发展。

六、用地布局

规划落实上位规划相关要求，优化完善交通系统，保障工业仓储等产业发展用地，细化其他服务性设施用地。针对公共服务设施（教育、医疗、养老、文化等）、市政基础设施（给水、排水、电力、电信、供热、燃气、环卫等）、综合防灾体系（防洪、消防、地质灾害）等各类设施用地，按照高标准进行规划。

开发区西区规划总用地面积为2180.48公顷，其中建设用地面积2054.03公顷，占总用地面积的94.20%，包括城市建设用地2030.68公顷，公路用地23.35公顷；非建设用地为农林用地，用地面积126.45公顷。

（一）工业用地

开发区西区规划工业总用地面积为1034.33公顷，占城市建设用地的50.94%，以一、二类工业用地为主。

（二）居住用地

居住用地规划用地面积为133.97平方公里，占城市建设用地的6.60%，作为开发区的配套设施。

（三）公共管理与公共服务设施用地

公共管理与公共服务设施总用地面积27.97公顷，占城市建设用地的1.38%。

（四）商业服务业设施用地

规划商业服务业设施用地总用地面积38.92公顷，占城市建设用地的1.92%。

（五）绿地与广场用地

规划绿地与广场用地总用地面积322.84公顷，占城市建设用地的15.90%。

（六）道路与交通设施用地

道路与交通设施用地面积总计386.21公顷，占城市建设用地的19.02%。

（七）物流仓储用地

物流仓储用地总用地面积58.39公顷，占城市建设用地的2.88%。

（八）公用设施用地

规划公用设施总用地面积28.05公顷，占城市建设用地的1.38%。

七、道路系统

规划开发区西区道路系统分为主干路、次干路和支路三个等级，主干路道路红线宽度30-50米，次干路道路红线宽度20-40米，支路红线宽度12-25米。

规划城市道路用地面积386.21公顷，占城市建设用地的19.02 %。道路网密度为6.05公里/平方公里，其中主次干路网密度为4.71公里/平方公里。

八、公服配套

规划开发区西区公共服务设施配套含1个15分钟生活圈、2个10分钟生活圈、6个5分钟生活圈的公共服务设施。规划2处中学、2处小学、6处幼儿园，2处体育设施用地，2处文化设施用地，1处医疗卫生设施用地，1处养老设施用地。